Raszków, dnia 26.03 2015 roku

ZP 271.1.2015

Informacja dla Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Budowę sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym”

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam następującej odpowiedzi

- Pytanie:

Jaką deskę podłogową zastosować?

Odpowiedź:

W pomieszczeniu sali zastosować deski dębowe gr. 32mm układane na legarach 8x5cm 
w rozstawie co 40cm. Na legarach należy ułożyć taśmę dylatacyjną, która będzie tłumiła dźwięki.

Podłoga wycyklinowana i pomalowana lakierem poliuretanowym odpornym na ścieranie (odpowiednio AC5).

- Pytanie:

Jakiego typu stolarkę drzwiową zastosować?

Odpowiedź:

Drzwi wewnętrzne płycinowe ze wzmocnionym ramiakiem i wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, okleinowane okleiną w kolorze dębu o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenie. Wyposażone w trzy zawiasy, zamek z wkładką patentową i klamkę. Drzwi łazienkowe w zamek zamykany od wewnątrz pomieszczenia. Drzwi należy wyposażyć dodatkowo w kratki nawiewne w dolnej części i samozamykacz zgodnie z oznaczeniem w zestawieniu, drzwi wahadłowe wyposażone w bulaj. Ościeżnice stalowe malowane proszkowo.

- Pytanie:

Stolarka okienna PCV nie występuje w okleinie RAL 1024?

Odpowiedź:

Zainstalować  okna PCV w kolorze RAL 1024 obustronnie (wewnątrz i zewnątrz). Są producenci którzy oferują stolarkę we wskazanym kolorze.

- Pytanie:

Jaka ma być zastosowana dachówka?

Odpowiedź:

Dachówka ceramiczna zakładkowa, glazurowana w kolorze brązowym.

- Pytanie:

Jest wskazany tynk typu Baumit, czy ma być akrylowy czy silikatowy?

Odpowiedź:

Należy zastosować tynk silikatowy barwiony w masie, o gramaturze 1,5mm.

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak