OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT

Utworzenie strefy rodzinnej rekreacji w Seceminie

| Nazwa obiektu | Plac zabaw przy ul. Koniecpolskiej w Seceminie |
| --- | --- |
| Adres obiektu | Secemin - nr ewid. działki - 452/5, obręb - 0013 |
| Inwestor | Gmina Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin |
| Data opracowania | Sierpień 2025 r. |
|  | Egzemplarz nr 1 |

OPIS TECHNICZNY

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na działce o nr ewidencyjnym 452/5 przy ul. Koniecpolskiej w Seceminie.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawę, montaż oraz wykonanie:

-  urządzenia zabawowego „Statek piracki” (1 szt.),

-  urządzenia zabawowego „Fabryka piasku” (1 szt.),

-  urządzenia zabawowego „trampolina ziemna” (1 szt.),

-  tablicy informacyjnej (1 szt.),

-  kosza ulicznego (2 szt.),

-  ławki drewnianej (2 szt.).

2.  Stan istniejący

Na działce o nr ewid. 452/5 zlokalizowany jest teren rekreacyjno-sportowy, częściowo już zabudowany. Umiejscowione są na nim boisko do piłki nożnej, bieżnia okrężna i kort tenisowy.

Planowane zadanie będzie realizowane na terenie jeszcze niezabudowanym. Teren przeznaczony pod inwestycję ma charakter płaski, porasta go zieleń niska w postaci trawy.

Działka nie podlega ochronie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.

3.  Stan projektowany

W miejscowości Secemin przy ulicy Koniecpolskiej na działce o nr ewid. 452/5 Gmina Secemin planuje budowę nowego placu zabaw wyposażonego w następujące urządzenia: statek piracki, fabryka piasku i trampolina ziemna. Ponadto plac zabaw zostanie wyposażony w dwie ławki, dwa kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem placu zabaw i informacją o przyznanym dofinansowaniu.

Wszystkie nowe urządzenia powinny być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać aktualne certyfikaty i atesty.

Do każdego urządzenia należy zachować strefy bezpieczeństwa podawane przez producenta oraz przestrzegać zalecanej instrukcji montażu na placu zabaw.

Fundamenty powinny być wykonane z betonu na głębokości zalecanej przez producenta. Podłoże wokół fundamentów należy ubić i zagęścić zgodnie z instrukcją montażu.

W pozycjach opisujących przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wymiary urządzeń nie mogą odbiegać więcej niż 10% od wymiarów w projekcie.

Jeżeli Wykonawca proponuje urządzenia inne niż przedstawione w niniejszym projekcie, to Zamawiający wymaga dołączenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urządzeń ze szczegółowym opisem zastosowanych materiałów. W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych materiałów, wyjaśnienia oraz próbek materiałów zastosowanych w proponowanych urządzeniach celem ustalenia równoważności.

4.  Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- Urządzenie zabawowe „Statek piracki”

Przykładowe zdjęcie:

- orientacyjne wymiary:

-  długość: +/-1050 cm,

-  szerokość: +/- 750 cm,

-  wysokość:  +/- 560 cm.

- wymiary strefy bezpieczeństwa: według wskazań producenta;

- materiał:

a)  element z tworzywa sztucznego: LLDPE (polietylen liniowy o małej gęstości),

b)  element metalowy: rura ze stali ocynkowanej,

c)  słupek: rura ze stali ocynkowanej o normalnej grubości 2,0 mm,

d)  lina kablowa,

e)  elementy złączne: SS304.

- elementy konstrukcyjne:

- słupy (o przekroju okrągłym posadowione na prefabrykowanych bloczkach betonowych) – co najmniej 15 szt.,

- podesty  -  co najmniej 12 szt.,

- schody metalowe  -  co najmniej 3 szt.,

- przejścia mostek  -  co najmniej 1 szt.

- przejścia linowe  -  co najmniej 1 szt.

- przejścia tuba  -  co najmniej 1 szt.

- ślizgi  -  co najmniej 3 szt.,

- panel okienko  -  co najmniej 4 szt.,

- motyw dekoracyjny na słup  -  co najmniej 4 szt.,

- specyfikacja materiałowa:

- podesty o wymiarach 115x115 cm, schody wykonane ze stali pokrytej warstwą tworzywa gumowego - pvc o właściwościach antypoślizgowych,

- słupy konstrukcyjne o średnicy min. 110 mm, barierki oraz podpory wykonane 
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

- obejmy i klemy montażowe wykonane z odlewów aluminiowych malowane proszkowo,

- ślizgi, dachy, ścianki wspinaczkowe, przejścia, tunele, panele oraz elementy ozdobne wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE próżniowo zamkniętego barwionego w pełnej masie.

- urządzenie powinno posiadać aktualne certyfikaty i atesty, w tym certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 1176-1:2017-12. Materiały plastikowe LLDPE powinny posiadać potwierdzenie zgodności ich składu z normą EN 71-3+A1:014-12.

- Urządzenie zabawowe „Trampolina ziemna”

Przykładowe zdjęcie:

- Planowany do montażu zestaw składa się:

-  1 szt. w kształcie kwadratu - Quad 80,

- 12 szt. w kształcie trójkąta  - moduł 60,

które można ze sobą łączyć, uzyskując pożądany kształt zestawu.

Schemat budowy trampoliny: 1- Obudowa trampoliny, 2 - Mata do skakania, 3 - Mata amortyzująca

- orientacyjne Wymiary zewnętrzne: 670 × 670 cm,

- wymiary strefy bezpieczeństwa: według wskazań producenta;

- możliwość używania również przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,

- elementy konstrukcyjne:

- obudowa trampoliny wykonana z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej, odpornej na korozję. Górna część obudowy powinna zakrywać wchodzące pod nią sprężyny i być pokryta matą amortyzującą.

- mata do skakania powinna być zbudowana jest z dużej ilości specjalnie do tego celu stworzonych drobnych plastikowych łączących się ze sobą elementów zespolonych stalowymi linkami. Końce linek połączone są z obudową za pomocą sprężyn dobranych tak, aby przeniosły one wszystkie zakładane obciążenia. Elementy tworzące matę zostały wyprodukowane z tworzywa sztucznego, które często stosuje się również do produkcji części maszyn, co oznacza że są one odporne na ścieranie i zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki czemu na trampolinach dzieci mogą skakać w obuwiu, kiedy tylko mają na to ochotę, mata jest antypoślizgowa. Wymienione cechy użytego materiału powodują, że całe urządzenie jest odporne na akty wandalizmu.

- mata amortyzująca pokrywająca obudowę trampoliny powinna być antypoślizgowa 
i amortyzować ewentualne upadki z trampoliny. Powinna być wykonana 
z dwuwarstwowych płyt w kształcie „L“, które są wykonane z granulatu SBR 
o grubości 30 mm i warstwy EPDM o grubości 10 mm. Kształt płyt i ich wymiary powinny być dostosowane według modyfikacji trampoliny.

- urządzenie powinno posiadać aktualne certyfikaty i atesty, w tym certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1:2017.

- Urządzenie zabawowe „Fabryka piasku”

Przykładowe zdjęcie:

|  | 1. Dźwig 2. Stanowisko z formami 3. Koło z formami 4. Taśmociąg 5. Przenośnik 6. Koparka 7. Waga |
| --- | --- |

- orientacyjne wymiary:

-  długość: +/- 680 cm,

-  szerokość: +/- 510 cm,

-  wysokość:  +/- 210 cm.

- wymiary strefy bezpieczeństwa: według wskazań producenta;

- urządzenie posiadające deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1176-:2017, aktualny certyfikat i atest TÜV;

- ilość funkcji zabawowych: minimum 7;

- elementy urządzenia: dźwig, stanowisko z formami, koło z formami, taśmociąg, przenośnik, koparka i waga;

- stoły i panele kolorowe wykonane z płyt kompozytowych o grubości min. 13mm – pokryte produktami na bazie akrylowej żywicy poliuretanowej, zapewniającej wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne i rysowanie;

- słupy nośne, o wymiarach ok. 95x95mm, wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch odcieniach szarości -  zabezpieczone w górniej części nasadką poliamidową;

- elementy rurowe wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy minimum 40 mm;

- wiadra wykonane z polietylenu;

- złączki i nasadki wykonane z odlewanego poliamidu powinny być nietoksyczne i odporne na ciepło, wstrząsy i promienie UV;

- montaż elementów za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych poliamidowymi nasadkami.

- Tablica informacyjna

Przykładowe zdjęcie:

- orientacyjne wymiary tablicy: 120 x 80 cm;

- materiał:  PPCV 2 mm utwardzone;

- druk: pełny kolor tekst + logo instytucji;

- montaż na stelażu stalowym o wym. 200  x 80 cm;

- montaż w fundamencie betonowym;

- ilość:  1 szt.

- Kosz uliczny

Przykładowe zdjęcie:

- kosz wolnostojący;

- stal ocynkowana zapewniająca  odporność na czynniki atmosferyczne, malowana proszkowo, do przykręcenia;

- kolor drewna: palisander;

- kolor elementów stalowych: grafitowy;

- pojemność: minimum 35 litrów;

- montaż w fundamencie betonowym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- ilość:  2 szt.

- Ławka drewniana

Przykładowe zdjęcie:

- ławka z listew drewnianych zaimpregnowanych na podporze stalowej,

- oparcie o wysokości minimum 40 cm,

- grubość listew min. 5 x 5 cm,

- długość ławki 180 cm;

- montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- ilość:  2 szt.