PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|  |  | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 53, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 e-mail: stprojektbiuro@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zleceniodawca: Inwestor: | Gmina Secemin Ul. Struga 2 29-145 Secemin |  |
|  | Nazwa inwestycji: | „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Secemin na dz. ewid. nr 1953, 1952” |  |
|  | Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 1954, 1949/2, 1953, 1950, 517/2 obręb 0013 Secemin, gmina Secemin |  |
|  | Stadium: P B |  | TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻY SANITARNEJ |
| Projektant branży sanitarnej:; mgr inż. Roman Księżnik LOD/1490/POOS/10. Sprawdzający branży Sanitarnej:; mgr inż. Katarzyna Sztangreciak LOD/3021/PWBS/16. |
| Kategorie obiektów budowlanych: XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. Spis zawartości: Projekt zagospodarowania terenu, rysunki oświadczenie projektanta i sprawdzającego, izba, uprawnienia projektanta i sprawdzającego (wg spisu treści). Kąty, wrzesień 2025 r. |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. TOM I

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻY SANITARNEJ

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

2. TOM II

- INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

3. TOM III

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY SANITARNEJ

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

SPIS TREŚCI

1.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

1.1	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

1.2	OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ	4

1.3	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	4

1.4	OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	5

1.5	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	6

2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

2.1	RYS. 1 LOKALIZACJA	7

2.2	RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	9

4.	IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	10

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar, na którym planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej położony jest na dz. nr ewid. 1954, 1949/2, 1953, 1950, 517/2 obręb 0013 Secemin, gmina Secemin.

Działki nr ewid. 1954/2, 1953, 1959 stanowi pas drogi wewnętrznej. Na działce znajduje się jezdnia o nawierzchni nieulepszonej (tłuczeń wymieszany z ziemią) o szerokości 2,00-3,00 m.b. Jezdnia posiada wyboje oraz ubytki w nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych.

Działki nr ewid. 1949/2, 1954 stanowi pas drogowy drogi publicznej – ul. Struga. Ulica posiada jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Droga posiada oświetlenie uliczne oraz jednostronny chodnik. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spływ powierzchniowy na tereny zielone.

Działka nr ewid. 517/2 stanowi własność Gminy Secemin na której zlokalizowane jest boisko o nawierzchni trawiastej.

Na działkach zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji znajduje się:

- sieć kanalizacyjna,

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć telekomunikacyjna

## OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ

Projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1954, 1949/2, 1953, 1950, 517/2 obręb 0013 Secemin, gmina Secemin.

W zakresie branży sanitarnej projektuje się:

- Rozbudowę sieci wodociągowej z rur PEHD 100 SDR11 PN16 średnicy 160x14x6mm o długości 511,41 m.b.,

- Rozbudowę sieci wodociągowej z rur PEHD 100 SDR11 PN16 średnicy 110x10,0 mm o długości 8,26 m.b.,

- Budowę 22 szt. przyłączy wodociągowych (w tym 1 szt. przyłącza wodociągowego zakończona studnią wodomierzową DN1000). Projektowane przyłącza wodociągowe należy wykopać przy użyciu przewodów PEHD100 SDR17 DN10 średnicy Ø40x2,4 mm (łączna długość przyłączy wodociągowych wynosi 148,57 m),

- Budowę 4 szt. odejścia hydrantowego przy użyciu rur stalowych średnicy DN80 mm (89x3,6 mm).

## RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt stanowi sieć wodociągową jako obiekt liniowy zaliczany do sieci uzbrojenia terenu. W rozumieniu załącznika do ustawy prawo budowalne jest to kategoria obiektu XXVI.

- Rodzaj obiektu: sieć wodociągowa,

- Kategoria obiektu: XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.

## OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki nr ewid. 1954, 1949/2, 1953, 1950, 517/2 obręb 0013 Secemin, gmina Secemin.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przepisami odrębnymi na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu dla planowanej budowy inwestycji jest:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 320);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U nr 124 z 2009 poz. 1030 z późn. zmianami).

obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Inwestycja nie jest objęta ochroną konserwatorską, nie koliduje z żadnym zewidencjonowanym stanowiskiem archeologicznym, a jej odległość od stanowisk archeologicznych wskazuje na niskie ryzyko wystąpienia zabytków archeologicznych podczas wykonywania prac ziemnych. Biorąc pod uwagę powyższe, w obrębie planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność prowadzenia badań archeologicznych w żadnej formie. ŁWKZ informuje jednak, że inwestora obejmuje przepis art. 32ust. 1 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym ŁWKZ, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Planowana rozbudowa nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywalnych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Brak przewidywanych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników rozbudowywanego obiektu budowlanego.

Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

Planowana rozbudowa nie znajduje się na terenie, który znajduje się w granicach obserwacji archeologicznych.

Niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze:

Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogi po rozbudowie sieci wodociągowej spełnia niezbędne warunki do korzystania z drogi przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze.

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Secemin na dz. ewid. nr 1953, 1952” nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## RYS. 1 LOKALIZACJA

## RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

# IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO