PROJEKT BUDOWLANY

|  |  | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 53, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 e-mail: stprojektbiuro@gmail.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zleceniodawca: Inwestor: | Gmina Secemin Struga 2 29-145 Secemin |  |  |  |
|  | Nazwa inwestycji: | „Przebudowa drogi wewnętrznej Psary Kolonia” |  |  |  |
|  | Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 615, 619 obręb 0011 Psary Kolonia, gm. Secemin |  |  |  |
|  | Stadium: P B |  | Branża: DROGOWA |  |  |
| Projektant branży drogowej:; mgr inż. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21. |
| Kategorie obiektów budowlanych: XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe Spis zawartości: Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej, oświadczenie projektanta, uprawnienia projektanta, informacja BIOZ, rysunki (wg spisu treści), uzgodnienia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kąty, grudzień 2024 r. |

SPIS TREŚCI

1.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.1	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

1.2	OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ	3

1.3	OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	3

1.4	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	4

2.	PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ	5

2.1	INFORMACJE OGÓLNE	5

2.2	OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ	5

2.3	ODWODNIENIE	7

2.4	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE	7

2.5	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	8

2.6	URZĄDZENIA OBCE	8

3.	INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	9

4.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	14

4.1	RYS. 1 LOKALIZACJA	14

4.2	RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	15

4.3	RYS. 3.1 PRZEKRÓJ POPRZECZNY ISTNIEJĄCEJ DROGI	16

4.4	RYS. 3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI	17

5.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	18

6.	IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA	19

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar, na którym planowana jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Psary Kolonia znajduje się na działce nr ewid. 615 obręb 0011 Psary Kolonia, gmina Secemin.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, powiecie włoszczowskim, na terenie gminy Secemin w miejscowości Psary Kolonia.

Na działce nr ewid. 615 obręb 0011 Psary Kolonia znajduje się jezdnia o nawierzchni nieulepszonej o szerokości 2,50-3,50 m.b. Jezdnia posiada wyboje oraz ubytki w nawierzchni, brak jest poboczy ulepszonych.

Na działce nr ewid. 619 obręb 0011 Psary Kolonia znajduje się jezdnia drogi gminnej o szerokości ok. 4,0 m.b. o nawierzchni nieulepszonej, brak jest poboczy ulepszonych.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spływ powierzchniowy na istniejące tereny przydrożne.

Na działkach zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji znajduje się:

- sieć wodociągowa,

- sieć elektroenergetyczna.

## OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ

Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Psary Kolonia znajdującej się na działce nr ewid. 615 obręb 0011 Psary Kolonia, gmina Secemin. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 139,96 m.b. Projektuje się wykonanie poszerzeń jezdni drogi do 3,5 m.b. wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m każde.

W zakresie branży drogowej projektuje się:

- Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 3,5 m.b.

- Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m.b.

- przebudowa zjazdu z drogi gminnej.

Długość przebudowywanej drogi: 139,96 m.b.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 505,00 m2

Powierzchnia poboczy (utwardzonych kruszywem): 215,00 m2

## OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania zamyka się w granicy działki inwestycyjnej nr ewid. 615, 619 obręb 0011 Psary Kolonia, gmina Secemin.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przepisami odrębnymi na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu dla planowanej rozbudowy inwestycji jest:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320);

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Planowana przebudowa nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywalnych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Brak przewidywanych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przebudowywanego obiektu budowlanego.

Niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze:

Planowany obiekt budowlany – droga zapewnia niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze.

Zaprojektowane elementy infrastruktury drogowej – jezdnia drogi wewnętrznej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, pobocza zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tym samym zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze.

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Psary Kolonia w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Psary Kolonia”, nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

# PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ

## INFORMACJE OGÓLNE

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:

- Zlecenia Inwestora

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 poz.725 z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679).

## OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ

### Założenia projektowe

| L.p. | Parametr | Stan istniejący | Założenia projektowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kategoria drogi | Droga wewnętrzna | Droga wewnętrzna |
| 2. | Prędkość Projektowa | V = 30 km/h | V = 30km/h |
| 3. | Długość odcinka | - | 139,96 m.b. |
| 4. | Wymagana nośność | Brak wymaganej minimalnej nośności dla kategorii ruchu KR1 | Nośności dla kategorii ruchu KR1 |
| 5. | Nawierzchnia jezdni | Nawierzchnia nieulepszona | Nawierzchnia mineralno-bitumiczna |
| 6. | Szerokość jezdni | 2,50-3,50 m.b. | 3,50 m.b. |
| 7. | Szerokość poboczy | Brak | Pobocza o szerokości 0,75 m.b. |
| 8. | Przekrój poprzeczny: | Daszkowy | Daszkowy |

Charakterystyczne parametry:

- Kategoria obiektu budowalnego: XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

- Sposób użytkowania obiektu budowlanego: droga wewnętrzna

- Długość projektowanej drogi: 139,96 m.b.

- Szerokość projektowanej drogi: jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokości 3,5 m.b.

- Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 505,00 m2

- Szerokość poboczy: obustronne pobocza ulepszone kruszywem o szerokości 0,75 m.b.

- Powierzchnia poboczy utwardzonych: 215,00 m2

### Parametry drogi

Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Psary Kolonia, która znajduje się na działce nr ewid. 615, 619 obręb 0011 Psary Kolonia, gmina Secemin. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 139,96 m.b. oraz o szerokości jezdni o 3,5 m.b.

Projektuje się również przebudowę zjazdu z drogi gminnej nr 375018T.

Wszystkie zmiany charakterystycznych parametrów przebudowywanej drogi nie wymagają zmiany granic istniejącego pasa drogowego (przebudowa odbędzie się w granicach istniejącego pasa drogowego).

### Konstrukcja drogi

Ze względu na stan istniejącej nawierzchni przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu poszerzenia jezdni.

Konstrukcja jezdni drogi od km 0+0.000 do km 0+100.00:

- warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 3 cm,

- skropienie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilości 0.1-0.3 kg/m2,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm,

- skropienie emulsją asfaltową C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilości 0.5-0.7 kg/m2

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010 gr. 12 cm.

Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na poszerzeniu:

- warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008, gr. 3 cm,

- skropienie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilości 0.1-0.3 kg/m2,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 4 cm,

- skropienie emulsją asfaltową C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilości 0.5-0.7 kg/m2,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010, gr. 12 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010, gr. 15 cm,

- warstwa odsączająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010, gr 15 cm.

Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej od km 0+100.00 do km 0+139.96:

- warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008, gr. 3 cm,

- skropienie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilości 0.1-0.3 kg/m2,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 4 cm,

- skropienie emulsją asfaltową C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilości 0.5-0.7 kg/m2,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010, gr. 10 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63.0 stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010, gr. 10 cm,

- warstwa odsączająca z pospółki stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010, gr. 15 cm.

### Trasa drogi

Nie przewiduje się zmiany istniejącej trasy drogi wewnętrznej. Trasa przebudowywanej drogi zostanie zlokalizowana na dz. nr ewid. 615, 619 obręb 0011 Psary Kolonia, gmina Secemin.

### Niweleta drogi

Z uwagi na to, iż przebudowa zostanie wykonana z niewielkim przesunięciem istniejącej drogi nie przewiduje się zmian wysokościowych w stosunku do istniejącej niwelety drogi. Profil podłużny projektowanej jezdni należy dostosować do istniejącego ukształtowania.

### Przekrój poprzeczny drogi

Projektuje się jezdnię o przekroju daszkowym 2% pozwalającym na odprowadzenie wody na tereny przydrożne. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 3,50 m.b. Szerokość obustronnych poboczy wynosi 0,75 m, spadek 8%.

### Wykonanie poboczy (ulepszonych kruszywem)

W ramach przebudowy należy również wykonać pobocza wzdłuż drogi (zgodnie z Rys. 2 - Projekt zagospodarowania terenu). Przed wykonaniem poboczy należy wykonać ścięcie istniejących poboczy gruntowych, a następnie ułożenie warstwy kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5. Pobocza należy wykonać o grubości 10 cm i szerokości 75 cm. Nachylenie poprzeczne pobocza wykonać o spadku 8% w kierunku od jezdni. Utwardzone pobocze poprawi spływ wody spoza jezdni oraz zabezpiecza konstrukcję drogi przed podmywaniem przez wody opadowe.

### Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 375018T

W ramach przebudowy drogi wewnętrznej projektuje się przebudowę zjazdu z drogi gminnej nr 375018T. Na zjeździe z drogi gminnej nr 375018T projektuje się wykonanie jezdni o szerokości 3,50 m.b. Wyokrąglenie krawędzi jezdni na zjeździe wykonać na pomocą promieni o wartości R=5,00 m.b. oraz R=5,00 m.b. a

## ODWODNIENIE

Za pomocą przekroju daszkowego wody opadowe zostaną sprowadzone na tereny przydrożne jak dotychczas. Pobocza poprawią spływ wody poza pas jezdni.

## WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na całym opracowaniu stwierdzono występowanie gruntów G1. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania zalicza się do prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi w miejscowości Psary Kolonia na działce nr ewid. 615, 619 obręb 0011 Psary Kolonia, gmina Secemin zgodnie z §3 ust. 1, pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1839) nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na istniejący stan drogi oraz na zakres planowanych robót przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków związanych z uciążliwością i szkodliwością dla środowiska, a wręcz warunki te polepszy (mniejszy hałas spowodowany obecnie złym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikające z krótszego czasu przejazdu).

## URZĄDZENIA OBCE

Na działkach zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji znajduje się

- sieć wodociągowa,

- sieć elektroenergetyczna.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem poziemnym, w pobliżu słupów linii energetycznej, wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w porozumieniu z przedstawicielami właścicieli tych obiektów. Roboty z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie naruszyć uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody poziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby powieszone tak, aby umożliwiały eksploatacje.

# INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

|  |  |  | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 53, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 e-mail: stprojektbiuro@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zleceniodawca: Inwestor: | Gmina Secemin Struga 2 29-145 Secemin |  |  |
|  | Nazwa inwestycji: | „Przebudowa drogi wewnętrznej Psary Kolonia” |  |  |
|  | Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 615, 619 obręb 0011 Psary Kolonia, gm. Secemin |  |  |
|  |  |  |  | Branża: DROGOWA |

Projektant branży drogowej:; mgr inż. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21.

Kąty, grudzień 2024 r.

  - ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (ZADAŃ)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

### Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- Oczyszczenie nawierzchni,

- Korytowanie i profilowanie istniejącego podłoża gruntowego.

### Główne roboty branży drogowej

- Wykonanie podbudowy drogi,

- Wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego.

  - WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na działkach zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji znajduje się:

- sieć wodociągowa,

- sieć elektroenergetyczna.

  - WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W rejonach przebudowywanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i uzbrojenie naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych nie przewiduje się przebudowy infrastruktury inżynierskiej.

  - WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:

- Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę robót oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policję.

- Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego, średniego i wysokiego napięcia – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie.

- Prace w rejonie występujących skrzyżowań z wodociągami - wykonywać pod nadzorem właściwych służb branżowych i w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi.

- Należy stosować zasadę, że nie wszystkie pracę można w pełni zmechanizować. Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach.

- Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

- Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie.

  - WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno–techniczny wykonawcy robót budowlano–montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, w szczególności:

Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nieposiadającego wymaganych kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się, bowiem zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X,

- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano–montażowych, przepisy szczegółowe, normy itp.

  - WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne są:

- właściwy instruktaż pracowników,

- rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice),

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Uwagi:

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BiOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

- Niniejsza „Informacja BIOZ” stanowi integralną część projektu budowlanego „Przebudowa drogi wewnętrznej Psary Kolonia”.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## RYS. 1 LOKALIZACJA

## RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## RYS. 3.1 PRZEKRÓJ POPRZECZNY ISTNIEJĄCEJ DROGI

## RYS. 3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

# IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA