PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|  |  | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 53, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 e-mail: stprojektbiuro@gmail.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zleceniodawca: Inwestor: | Gmina Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin |  |  |  |
|  | Nazwa inwestycji: | Przebudowa drogi nr 165 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzylesie |  |  |  |
|  | Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 165; 129; 399 obręb 0010 Marchocice, gm. Secemin |  |  |  |
|  | Stadium: P B |  | TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻY DROGOWEJ, ELEKTRYCZNEJ |  |  |
| Projektant branży drogowej:; mgr inż. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21. Projektant branży elektrycznej:; mgr inż. Paweł Niewiemski LOD/4979/PWOE/08. Sprawdzający branży elektrycznej:; mgr inż. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08. |
| Kategorie obiektów budowlanych: XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe Spis zawartości: Projekt zagospodarowania terenu, rysunki, oświadczenie projektanta i sprawdzającego, izba, uprawnienia projektanta i sprawdzającego (wg spisu treści). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kąty, Wrzesień 2024 r. |

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. TOM I

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻY DROGOWEJ, ELEKTRYCZNEJ

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

- IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

2. TOM II

- INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

3. TOM III

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

- IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

4. TOM IV

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

SPIS TREŚCI

1.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

1.1	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

1.2	OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ	4

1.3	OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	5

1.4	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	6

2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

2.1	RYS. 1 LOKALIZACJA	7

2.2.	RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	9

4.	IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	10

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 165; 129; 399 obręb 0010 Marchocice, w miejscowości Międzylesie, gmina Secemin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego częściowo wymieszanego z ziemią o szerokości od 3-3.5 m.b.. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spływ powierzchniowy na istniejące tereny przydrożne. W chwili obecnej brak poboczy drogi. Na działkach zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji znajduje się:

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć elektroenergetyczna.

## OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ

Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Marchocice na działce            nr ewid. 165 obręb 0010 Marchocice, gmina Secemin w zakresie wykonania jezdni mineralno-bitumicznej o szerokości 3,50 m.b., wraz z mijankami o szerokości 4,00 i 4,50 m.b. oraz poboczy z kruszywa łamanego o zmiennej szerokości.

Projektuje się również przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1883T na działce nr ewid. 399 obręb 0010 Marchocice oraz przebudowę zjazdu z drogi gminnej nr 375011T na działce 129 obręb 0010 Marchocice.

Dodatkowo projektuje się przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV wł. TAURON Dystrybucja S.A. (usunięcie kolizji).

W zakresie branży drogowej projektuje się:

- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 3,50 m.b.

- wykonanie jezdni (mijanki) o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 4,00 m.b.

- wykonanie jezdni (mijanki) o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 4,50 m.b.

- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem o zmiennej szerokości.

- wykonanie remontu rowów przydrożnych poprzez odmulenie i oczyszczenie,

- wykonanie przepustu PEHD Ø500.

- przebudowa zjazdu z drogi powiatowej

- przebudowa zjazdu z drogi gminnej

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej wraz ze zjazdami: 3405,00 m2

Długość przebudowanej drogi wraz ze zjazdami: 930,37 m.b.

Powierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem: 1300,00 m2`

W zakresie branży elektrycznej projektuje się:

Przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych nN wł. TAURON Dystrybucja S.A.

– usunięcie kolizji:

- Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x70mm2 o długości L(Lc)=49(55)m

- Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x35mm2 o długości L(Lc)=15(21)m

- Osłonięcie linii kablowych nN rurą osłonową typu A120PS o łącznej długości L=11m

- Wykonanie mufy kablowej nN – 3szt.

## OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek inwestycyjnych nr ewid. 165; 129, 399 obręb 0010 Marchocice, gmina Secemin.

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przepisami odrębnymi na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu dla planowanej rozbudowy inwestycji jest:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2024 r., poz. 320);

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Planowana przebudowa nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywalnych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Brak przewidywanych zagrożeń środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przebudowywanego obiektu budowlanego.

Niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze:

Planowany obiekt budowlany – droga zapewnia niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze.

Zaprojektowane elementy infrastruktury drogowej – jezdnia drogi gminnej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, pobocza zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tym samym zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze.

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej w ramach zadania pn. Przebudowa drogi nr 165 obręb 0010 Marchocice w miejscowości Międzylesie, nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## RYS. 1 LOKALIZACJA

## RYS. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

# IZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO